HUS

GRUNDLÄGGNING

Armerad betongplatta med underliggande isolering.

YTTERVÄGGAR

Träregelstomme med isolering och träpanel med insida av gipsskivor.

INNERVÄGGAR

Gipsskivor på stomme av träreglar med isolering. Bad och toalett/dusch oorganisk skiva på stålregelstomme.

LÄGENHETSSKILJANDEVÄGGAR

Träregelstomme med isolering och 3 x 13mm gips.

MELLANBJÄLKLAG

Golvspånskivor på trästomme, stegljudsisolering, gipsplank på glespanel.

VINDSBJÄLKLAG

Takstolar av trä med lösullsisolering, plattform för uppstigning till yttertakslucka, vindslucka, gipsplank på glespanel.

YTTERTAK

Betongpannor på råspont och underlagspapp. Takavvattning med hängrännor och stuprör av ytbehandlad plåt. Uppstigningslucka till yttertak. Erforderlig taksäkerhet, galvaniserat.

YTTERDÖRRAR

Målade, med ASSA 2002 cylinderlås.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Fabriksmålade fönster och fönsterdörrar. Fasta och öppningsbara fönster och fönsterdörrar med isolerglas. Fönsterdörrar förses med cylinderlås.

INVÄNDIG TRAPPA

Vitmålad trätrappa med vita handledare och rostfria räckesståndare.

UPPVÄRMNING

Frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme i bottenplan samt i badrum på övervåning. Vattenradiatorer på övervåning.

VENTILATION

Frånluftsvärmepumpen evakuerar luft från tvätt, våtrum, kök och klädkammare. Tilluft genom ytterväggsventiler på bottenvåning. Tilluft övervåning genom ytterväggsventiler bakom radiatorerna. Separat imkanal från spisfläkten.

VATTEN

Föreningen är ansluten till Haninge kommuns VA-nät.

Fördelning av förbrukning i respektive hus.

EL/BELYSNING

Husen är anslutna till Vattenfalls elnät. Eget abonnemang kan tecknas separat efter samråd med föreningen. Gruppsäkring med automatsäkring och jordfelsbrytare. Utvändig belysningsarmatur vid entré, uteplats och förråd samt vägguttag vid uteplats. Fasta armaturer i förråd, våtutrymmen, tvätt, klädkammare och under väggskåp. Lamputtag i övriga rum. Elmätare och eluttag i mark mätarskåp på framsida hus.

TV/TELE/DATA

Föreningen är ansluten till Telia:s fibernät och med ett kollektivt abonnemang. Egna tjänster kan tecknas separat genom leverantören. Uttag för tv/tele/data i vardagsrum, allrum och samtliga sovrum.

LARM OCH ANDRA TJÄNSTER

Brandvarnare finns på båda våningsplanen.

SOPHANTERING

I bostadens kök finns kärl som möjliggör källsortering.

I området finns sopstationer. Gemensamt abonnemang avseende hushållssopor tecknas av bostadsrättsföreningen. Sopstationer, sopkärl i sopskåp.

FÖRRÅD

GRUNDLÄGGNING

Plattor på grusad undergrund.

GOLV

Trägolv

YTTERVÄGGAR

Oisolerad träregelstomme med träpanel.

YTTERTAK

Papp på råspont. Takavvattning med hängrännor och stuprör av ytbehandlad plåt. Oisolerat.

ÖVRIGT

Vägguttag inne och ute. Takarmatur inne. Utvändig belysningsarmatur.

PARKERING

Stenmjöl.